J288/S288电机python通讯例程

调试流程

自行安装Python环境及串口库（使用命令“pip install pyserial”），安装完成后修改代码中电机连接的串口。

修改串口之后运行 Python 程序，依照提示发送电机控制数据

通信过程中，电机每完成一次通信就会返回一次数据。当开启超时保护功能时，电机仅会执行一次控制操作，此时需要连续发送电机数据；若不开启超时保护，发送一次数据后，电机将持续依据该次数据对自身进行控制。

- 各个参数作用

| - 变量 | - 范围 | - 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| - id | - 0-15 | - 电机id |
| - mode | - 0-1 | - 电机模式 |
| - timeout | - 0-1 | - 是否开启超时保护 |
| - outputTor | - -36.909-36.908 | - 输出端力矩 |
| - outputSpd | - -278.902-278.902 | - 输出端速度 |
| - outputPos | - -1428.019-1428.019 | - 输出端位置 |
| - Kp | - 0-2128.523 | - 输出端刚度系数 |
| - Kd | - 0-21.285 | - 输出端阻尼系数 |