J288/S288电机STM32 HAL通讯例程

- 基于 STM32F413RGT6 的J288/S288电机通讯协议 Demo。如果要移植到其他型号的 MCU，推荐使用带有 FPU 的 MCU。

硬件要求

- 1.MCU UART/USART 外设需要支持6Mbps的波特率。

- 2.MCU UART/USART 外设需要支持串口单总线模式/使用模块将串口转单总线串口。

| - 转接板 | - MCU |
| --- | --- |
| - TX/RX | - PA9 |
| - GND | - GND |

调试流程

- 给电机供电，并将通信线连接到MCU，之后将MCU与调试器相连，再把调试器连接到PC。

- 下载例程后，编译程序并将其下载至MCU，随后进入Debug模式进行调试。

- 添加Watch 1窗口，并增添cmd和data变量

- 点击Run按钮开始执行程序

- 此时查看Watch 1窗口，cmd变量代表电机控制数据，cmd下的motor_send_data为通信实际发送的数据；data变量表示电机反馈数据，data下的motor_recv_data为电机反馈的原始数据。cmd和data的数据均已换算为电机输出端的数据。

- 若电机已成功正常连接，Data 下的数据将开始更新，且 timeout 为 0；若连接未成功，则 timeout 会持续增加。

- 将电机控制数据cmd的mode设定为1，Kd设定为1，outputSpd设定为0.5，此时电机开始以固定速度运转，且反馈数据data的outputSpd约为0.5。若将控制数据cmd的mode设定为0，电机则停止运转。

- 各个参数作用

| - 变量 | - 范围 | - 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| - id | - 0-15 | - 电机id |
| - mode | - 0-1 | - 电机模式 |
| - timeout | - 0-1 | - 是否开启超时保护 |
| - outputTor | - -36.909-36.908 | - 输出端力矩 |
| - outputSpd | - -278.902-278.902 | - 输出端速度 |
| - outputPos | - -1428.019-1428.019 | - 输出端位置 |
| - Kp | - 0-2128.523 | - 输出端刚度系数 |
| - Kd | - 0-21.285 | - 输出端阻尼系数 |